MONTALIFT M16 AHWSV snelmontage torenkraan

op langzaam transport aanhangwagen

[image: image1.jpg]



snelmontage torenkraan
· gieklengte van 22 m en een hijshoogte van 17,3 m of 25,1 m met opgetopte giek

· maximum capaciteit van 1.800 kg, traploos regelbare hijs-, kat- en zwenksnelheden
· elektrakast en hydraulische unit gemonteerd in omkasting
· volledig beveiligd met maximum last, lastmomentbeveiliging en eindschakelaars

· kraanbediening en montage binnen 10 minuten via radiografische afstandsbediening

· afneembare betonballast van 4.800 kg met een zwenkradius van 2,65 m 

· kraanonderwagen en zwenkbare stempelarmen verzinkt
· hydraulische afstempeling met een stempelbasis van 3,8 x 3,8 m

· voeding naar keuze 230 V of 400 V

langzaamtransport onderwagen
· enkelas aanhangwagenonderstel met luchtremmen en mechanische parkeerrem 

· verkeersverlichting
· DIN trekoog gemonteerd aan inschuifbare trekboom onder de toren

· veilig transport tot 25 km/uur achter verreiker of tractor
· compacte transportafmetingen: (l x b x h) 12,6 m x 2,5 m x 3,3 m

hijstabel

	Vlucht m
	8,9
	9,7
	10,9
	12,0
	14,4
	15.7
	17,3
	19.3
	22

	10tm kg
	1120
	1030
	915
	830
	690
	635
	575
	515
	450

	              Standaard  kg
	1800
	1600
	1400
	1250
	1000
	900
	800
	700
	600


Schepens Kraanverhuur & Transport BV 2022
